|  | - ДРШ 250-3М, ДРШ 250-4М - Общие сведения Короткодуговые, шаровые, сверхвысокого давления, непрерывного действия, лампы ДРШ 250-3М, ДРШ 250-4М предназначены для использования в фотолитографическом оборудовании, в светолучевой осцилографии, для электрического контроля технологических процессов, в флуоресцентной микроскопии, в микрофотолитографии. Параметры лампы; ДРШ 250-3М; ДРШ 250-4М. Длина лампы (мм); 107. Диаметр колбы (мм); 18. Межэлектродное расстояние (мм); 1,1; 2,5. Напряжение зажигания (В); 100. Напряжение на лампе; 28-36; 28-36. Мощность на лампе (Вт); 240-260. Сила света в направлении перпендикулярном оси лампы, средняя (кд); 800. Средняя наработка (час); 500. Условия эксплуатации Зажигание-последовательное. Охлаждение-естественное. Рабочее положение-вертикальное анодом вниз, допустимое отклонение от вертикали 15 градусов. Температура на цоколях не более 250 градусов С. Синусоидальная вибрация в диапазоне частот 1-80 Гц. с ускорением до 5g. Механическийудар многократного действия с ускорением до 15g, длительность удара 2-15мс.Повышенная рабочая температура окружающей среды +70 градусов С.Пониженная рабочая температура окружающей среды +15 градусов С.Повышенная относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 градусов С.Атмосферное пониженное рабочее давление 70 кПа.Атмосферное пониженное предельное давление 19,4 кПа.Масса 20г.Гарантийная наработка 350 часов при количестве включений не более 50. На главную страницу. НПП "Разряд" (495) 536-00-00, (916)127-53-02 |  |
| --- | --- | --- |